ИНН  2308248329, ОГРН 1172375070735

353560, Краснодарский Край, Славянский р-н

г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная , д. 304,

тел./факс: (86146) 4-38-71

e-mail: slavyansk_nk@kubbti.ru

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# №27/25-337

Проектное обоснование отклонений от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, в границах участка с

КН 23:48:0501006:63, расположенного по адресу:

Краснодарский край, Славянский район,

г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, д. 9.

|  | Техническое заключение составлено «26» марта 2025 г. |
| --- | --- |

Начальник	 отдела

### ГБУ КК «Крайтехинвентаризация–

### Краевое БТИ» по Славянскому району           	                       В.В. Нестеров

г. Славянск - на - Кубани

2025 год

Настоящее проектное обоснование составлено специалистом  ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по  Славянскому району на  предмет  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в границах участка с кадастровым номером 23:48:0501006:63, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, 9.

Место производства проектного обоснования и обследование объекта: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, 9 - обработка результатов обследования и составление проектного обоснования.

г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 304 – ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Славянскому району

Методы, используемые при составлении проектного обоснования;

1.Анализ учетно-технической документации;

2.Анализ нормативно-технической документации.

Анализ существующего порядка пользования:

Работы выполняются на основании заявления заказчика №27/25-337 от 24.03.2025 года.

Рассматриваемый участок с кадастровым номером 23:48:0501006:63, расположен по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, 9.

На основании выписки из ЕГРН от 02.12.2024 г. собственник данного земельного участка — Петросян Арсен Варужанович.

Рассматриваемый участок имеет площадь – 600 м2

Площадь застройки – 124 м2

Категория земель - земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Согласно Карте градостроительного зонирования г. Славянска-на-Кубани и Славянского района участок расположен в территориальной зоне с  основными видами и параметрами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Ж-1А  Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Обоснование выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ.

- «Правила землепользования и застройки Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края» (в редакции от 12.12.2023).

- СП 42.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Градостроительные регламенты.

Том 3. Градостроительные  регламенты. («Правила землепользования и застройки Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края» (в редакции от 12.12.2023).

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | -минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; -минимальная/максимальная площадь земельного участка с кадастровым номером 23:27:0000000:1533 – 300/2000 кв. м; -минимальная/максимальная площадь земельного участка с кадастровым номером 23:48:0201022:39 – 270/2000 кв. м; -минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; -максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); -максимальная высота зданий – 20 м; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; -максимальный процент застройки подземной части – не регламентируется; -минимальные отступы до границ смежных земельных участков - 3 м; -минимальный отступ от красной линии улиц/проездов (фасадная граница земельного участка) – 5/3 м. Предельный коэффициент плотности жилой застройки КПЗ-0,7. Примечание При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории. Доступ к земельному участку, не имеющему границ с территориями общего пользования, обеспечивается путем установления сервитута, зарегистрированного в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество, либо через земельный участок, правообладателем которого является застройщик. Возведение объектов капитального строительства на земельных участках, не обеспеченных доступом, не допускается. При разделе земельных участков формирование земельных участков общего пользования из земель для индивидуального жилищного строительства не допускается. |

Обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов

Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах участка с кадастровым номером 23:48:0501006:63, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, 9 разработано в соответствии с частью 1 Статьи 40 ГрК РФ (190-ФЗ):

«Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Неблагоприятные характеристики для застройки:

- геологические условия рельефа;

Согласно топографической съемки рассматриваемый земельный участок имеет неблагоприятные геологические условия рельефа. На участке имеются локальные понижения, глубиной до 0,5 м.

При размещении жилого дома в соответствии с градостроительными регламентами, часть жилого дома будет располагаться в местах с пониженным рельефом. При таком размещении дома, подошва фундамента будет устраиваться на насыпном грунте, что может повлечь за собой неравномерную осадку фундаментов и приведет к серьезным деформациям здания.

Учитывая данные обстоятельства,  жилой дом будет возведен с отклонениями от градостроительных регламентов, в месте, где рельеф более спокойный и имеет максимальные высотные отметки.

В соответствии с таблицей 5.1 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта (СП 42.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») для комфортного проживания семьи из 4-х человек, площадь жилого дома должна составлять минимум 120 кв.м.

Таблица 5.1 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилья в расчете на одного человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-класс | 40 |  | 10 15 |
| Стандартное жилье | 30 |  | 25 50 |
| Муниципальный | 20 |  | 60 30 |
| Специализированный | - |  | 7 5 |
| Примечания 1 k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей. 2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок согласно 4.3. 3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. |  |  |  |

При строительстве жилого дома площадью застройки 120 кв.м. в пятне застройки, с сохранением нормы площади на одного человека, длина дома будет составлять 14,0 м., что значительно сократит полезное использование земельного участка под  хозяйственные постройки, огород и элементы благоустройства.

Вывод:

На основании вышеизложенного, строительство жилого дома по адресу:  Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Студенческая, №9  возможно только с отклонениями от предельно-допустимых параметров:

-на расстоянии 1,50 м. от границы земельного участка по ул. Студенческой, №7.

- на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Кубанской, 83.

| Специалист отдела ГБУ КК«Крайтехинвентаризация- Краевое БТИ» по Славянскому району Начальник отдела ГБУ КК«Крайтехинвентаризация- Краевое БТИ» по Славянскому району | Шестко А.С. Нестеров В.В. |
| --- | --- |

«26» марта  2025 г.