Индивидуальный предприниматель ЦЫБУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА __________________________________________________________________________________________________________ ОГРНИП 314237003800040, ИНН 234991870370 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 354 тел.:(918) 629-32-72, e-mail: lvv-1988@mail.ru Заказчик: Иванько Андрей Сергеевич Проект межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И МАТЕРИАЛЫ ПО ЕЕ ОБОСНОВАНИЮ 1-03/07/2025 Раздел 1 «Проект межевания территории. Текстовая часть» Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории» г. Славянск-на Кубани 2025 г. СРО 1478

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Страница |  |  |
|  |  |  |  |  | Титульный лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-03/07/2025-СТ.1 |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-03/07/2025ПМ ПЗ 1 |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Введение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1. Межевание территории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6. Перечень координат характерных точек границ земельных участков, используемых для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  |  |
| Изм. |  | Кол.уч | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| ИП |  |  | Цыбульская Л.В |  |  |  |  | Состав проектной документации | Стадия |  | Лист | Листов |
| Разраб. |  |  | Цыбульская Л.В. |  |  |  |  |  | П |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Цыбульская Л.В. |  |  |  |

| Согласовано |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |
|  |  | Подп. и дата |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |

|  |  | Обозначение; Наименование; Страница. 1.7. Красные линии, утверждаемые, проектом межевания территории.. 1.8. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении который утвержден проект межевания.. Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть». 1-03/07/2025 -ПМ л.1 л.2; Чертеж проекта межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства. 1-03/07/2025 -ПМ л.1 л.3; Чертеж красных линий М 1:2000. Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта межевания. 3.1 Расположение границ существующих земельных участков и границ зон с особыми условиями использования территорий.. 3.2 Схема местоположения существующих объектов капитального строительства.. 3.3 Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории.. 3.4 Схема расположения территории проекта межевания на генеральном плане.. 3.5 Сведения, выданные из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Славянский район.. 3.6. Кадастровый план территории (в электронном виде).. 3.7. Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости.. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Индивидуальный предприниматель ЦЫБУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА __________________________________________________________________________________________________________ ОГРНИП 314237003800040, ИНН 234991870370 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 354 тел.:(918) 629-32-72, e-mail: lvv-1988@mail.ru Заказчик: Иванько Андрей Сергеевич Проект межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1-03/07/2025 Раздел 1 «Проект межевания территории. Текстовая часть» г. Славянск-на Кубани 2025 г. СРО 1478

|  |  | Раздел 1. «Проект межевания территории. Текстовая часть» 1.1. Введение Проект межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства. Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края. Проект межевания территории выполнен на основании следующих документов: - Генерального плана Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края, утверждённый Решением Совета муниципального образования Славянский район Краснодарского края Шестьдесят восьмая сессия Совета муниципального образования Славянский район седьмого созыва 21.05.2025 № 9 «Об утверждении изменений, вносимых в генеральный план Славянского городского поселения Славянского района, утвержденного решением тридцать седьмой сессии Совета Славянского городского поселения Славянского района от 23 июля 2008 г. № 4» - Правил землепользования и застройки территории Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета муниципального образования Славянский район № 10 от 21 мая 2025 года; - Договора № 70 от 19.06.2025 г.; - Сведений, выданных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края; - Выписок из ЕГРН об объекте недвижимости и кадастрового плана территории. - Технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий; - Письмо Славянского кирпича от 03.07.2025 года № 146; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 Текстовая часть | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  | - Постановления Администрации муниципального образования Славянский район от 26.06.2025 года № 1252 «О подготовке документации по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 23:48:0000000, для индивидуального жилищного строительства (2.1), на земельном участке (территории) общего пользования (12.0), для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы. Проект межевания территории выполнен в соответствии со следующими документами: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ (в ред. от 24.06.2025 г.); - Федерального закона от 29 декабря 2004 года, № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»; - Земельным кодексом Российской федерации от 25 октября 2001 года, № 136-ФЗ; - Федерального закона от 25 октября 2001 года, № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; - Федеральный закон о кадастровой деятельности от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ; - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»; - Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края» (в ред. от 11.03.2025 г.); - Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (в ред. от 11.07.2025 г.); - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями на 23.06.2022 года) - Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Разработчиком проекта межевания является Индивидуальный предприниматель Цыбульская Л.В. # 1.1.1 Межевание территории Территория проекта межевания относится к климатической зоне IIIБ, для которой характерен умеренно-континентальный климат. Природно-климатические факторы зоны III Б, определяющие общие типологических требований следующие: отрицательные температуры воздуха в зимний период и жаркое лето. Для района характерна большая интенсивность солнечной радиации, небольшой и неустойчивый снежный покров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 Текстовая часть |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В границы проектирования особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия, а также земли лесного фонда, городские леса и рекреационные зоны отсутствуют. Рассматриваемая территория проектирования землепользования и застройки Славянского городского поселения Краснодарского края расположена в градостроительной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и в границах территории общего пользования (градостроительные регламенты не распространяются). Согласно сведениям, выданным из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Славянский район участок полностью расположен в зоне подтопления территории г. Славянска-на-Кубани Славянского городского поселения, п. Совхозный Прибрежного сельского поселения Славянского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Протока 1%; частично в охранной зоне воздушной линии электропередачи "ВЛ-10 кВ СГ 5 Участок на ж/б опорах Длина 13,725 км"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций. # Основной задачей проекта межевания территории является: - Образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства; - Обозначение красных линий; - Координирование объекта землепользования; - Установление вида разрешенного использования образуемого земельного участка; - Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых при формировании земельного участка; # Цель разработки проекта межевания: - Установление границы земельного участка; - Обозначение красных линий; - Формирование земельного участка, как объекта государственного учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка проектов межевания территории осуществлялась с учетом материалов инженерных изысканий, сведений, полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Славянский район и сведений, содержащихся в ЕГРН. Территория проектирования общей площадью 709 кв.м включает в себя: 1. Земельный участок с кадастровым номером 23:48:0000000:56 (площадью 571 кв. м.), расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а, находится в собственности Иванько Андрея Сергеевича (собственность 23:48:0000000:56-23/250/2024-8 от 11.04.2024), их них: - Охранная зона воздушной линии электропередачи «"ВЛ-10 кВ СГ 5 Участок на ж/б опорах Длина 13,725 км"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций», S=134 м2; - ВЕСЬ З/У - Зона подтопления территории г. Славянск-на-Кубани Славянского городского поселения, п. Совхозный Прибрежного сельского поселения Славянского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Протока 1% обеспеченности. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56 – Для индивидуального жилищного строительства. На территории земельного участка расположено жилое здание, с кадастровым номером 23:48:0000000:641, находится в собственности Иванько Андрея Сергеевича (собственность 23:48:0000000:641-23/250/2024-3 от 11.04.2024). 2. Земельный участок с кадастровым номером 23:48:0000000:576 (площадью 138 кв. м.), расположенный по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, находится в собственности Славянского городского поселения Славянского района (собственность 23:48:0000000:576-23/250/2025-15 от 26.05.2025). Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576 – земельные участки (территории) общего пользования, их них: - Охранная зона воздушной линии электропередачи «"ВЛ-10 кВ СГ 5 Участок на ж/б опорах Длина 13,725 км"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций», S=8 м2. - ВЕСЬ З/У - Зона подтопления территории г. Славянск-на-Кубани Славянского городского поселения, п. Совхозный Прибрежного сельского поселения Славянского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Протока 1% обеспеченности. На момент подготовки проекта межевания территории на проектируемой территории отсутствуют объекты капитального/не капительного строительства. Графическая часть проекта межевания выполнена в системе используемой для ведения государственного кадастра недвижимости - МСК 23, 1 зона (местная система координат для Краснодарского края), в программе Технокад и FreeReason Light. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 | Лист |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Образование земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства производится на территории Славянского городского поселение Славянского района Краснодарского края. Проектом сформирован образуемый участок :ЗУ1, отнесен в Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и в границах территории общего пользования (градостроительные регламенты не распространяются). Проектом межевания предусматривается образование земельного участка с условным номером 23:48:0000000:ЗУ1, площадью 709 кв.м. Участок образуется из следующих частей: - Часть, состоящая из земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, площадью 571 кв.м. - Часть, состоящая из земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, площадью 138 кв.м. Доступ к образованному земельному участку осуществляется с земель общего пользования. Сведения об образуемом земельном участке также представлены в таблице 1. Площадь образуемого земельного участка необходимо уточнить при выполнении кадастровых работ. Образуемый земельный участок относится к категории - земли населенных пунктов и расположен в границах Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд. Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено. - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков Согласно правил землепользования и застройки Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края (в редакции от 21.05.2025 № 10), том 2 "Градостроительные регламенты", перераспределяемый земельный участок расположен в градостроительной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и в границах территории общего пользования (градостроительные регламенты не распространяются), категория земель – земли населенных пунктов. Проектом межевания предусматривается образование земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства в границах Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласно Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (с изменениями на 23.06.2022 года) и согласно Правил землепользования и застройки Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края, для образуемого земельного участка устанавливается следующий вид разрешенного использования: - 23:27:0304003:ЗУ1 – для индивидуального жилищного строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на указанном земельном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление. В соответствии с генеральным планом Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края в границах образуемых земельных участков, особо охраняемые природные объекты (природоохранные, научные, культурные, эстетические, реакционные, оздоровительные) отсутствуют. 1.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков) Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесничеств, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные характеристики, не содержит сведений лесного участка в границах особо защитных участков лесов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости Каталог координат границ территории проекта межевания приведены в таблице 1 проекта межевания. КАТАЛОГ КООРДИНАТ поворотных точек границ образуемого земельного участка Система координат МСК-23, зона 1 Таблица 1 Условный номер земельного участка: :ЗУ1. Площадь земельного участка: 709 кв.м. Обозначение характерных точек границ; Координаты. Х; Y. 9; 502743,69; 1309856,79. 10; 502748,32; 1309852,97. 1; 502758,59; 1309874,53. 2; 502753,37; 1309877,48. 11; 502753,38; 1309877,49. 12; 502730,85; 1309890,22. 13; 502727,77; 1309884,78. 14; 502726,37; 1309882,30. 15; 502726,30; 1309882,16. 16; 502724,82; 1309879,55. 17; 502723,96; 1309878,02. |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обозначение характерных точек границ; Координаты. Х; Y. 18; 502723,91; 1309877,95. 19; 502721,75; 1309874,12. 20; 502721,45; 1309873,59. 21; 502721,01; 1309872,80. 9; 502743,69; 1309856,79. Сведения о существующих земельных участках в границе территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания. Таблица 2 Кадастровый номер квартала или земельного участка; Адрес земельного участка; Категория земель; Вид разрешенного использования; Правообла-датель; Вид права; Пло-щадь земе-льного участка, кв.м.; Кадастровый номер объекты ОКС расположе-нного в границах земельных участков. 23:48:0000 000:56; Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а; Земли населенных пунктов; Для индивидуального жилищно-го строи-тельства; Иванько Андрей Сергеевич; Собст-венность; 571; 23:48:0000000:641. 23:48:0000000:576; Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная; Земли населенных пунктов; земельные участки (территории) общего пользования; Славянское городское поселение Славянского района; Собст-венность; 138; -. |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Красные линии, утверждаемые, проектом межевания территории Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. Территория общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары.). Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежащих застройке земель, оформлении документов гражданами и юридическими лицами, при государственной регистрации прав. Красные линии являются основой для разработки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числеи границ землепользований. Проектом межевания территории предусматривается установление красной линии. Каталог координат поворотных точек существующей красной линии представлен в графической части на Чертеже красных линий (лист 3, листов 3). Система координат МСК-23, зона 1. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 5м., в соответствии с параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, правил землепользования и застройки Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель ЦЫБУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА __________________________________________________________________________________________________________ ОГРНИП 314237003800040, ИНН 234991870370 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 354 тел.:(918) 629-32-72, e-mail: lvv-1988@mail.ru Заказчик: Иванько Андрей Сергеевич Проект межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1-03/07/2025 Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» г. Славянск-на Кубани 2025 г. СРО 1478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чертеж проекта межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чертеж проекта межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чертеж красных линий Категория земель: Земли населенных пунктов Территориальная зона: Ж1-Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель ЦЫБУЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА __________________________________________________________________________________________________________ ОГРНИП 314237003800040, ИНН 234991870370 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, д. 354 тел.:(918) 629-32-72, e-mail: lvv-1988@mail.ru Заказчик: Иванько Андрей Сергеевич Проект межевания территории для образования земельного участка путем объединения земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:56, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Славянский, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316-а и земельного участка с кадастровым номером 23:48:0000000:576, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная собственность на который разграничена, с целью исключения чересполосицы, для индивидуального жилищного строительства И МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 1-03/07/2025 Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории» г. Славянск-на Кубани 2025 г. СРО 1478. |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение границ существующих земельных участков и границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема расположения территории проекта межевания на карте градостроительного зонирования территорий Славянского городского поселения Славянского района. рассматриваемый участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема расположения территории проекта межевания на карте градостроительного зонирования территорий Славянского городского поселения Славянского района. Рассматриваемый участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-03/07/2025 |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |